熱工学第２　　丸山

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#define n 501

double f[n], f1[n], f2[n], f3[n], eta[n];

double F[n], theta[n];

double c1, Pr;

void main(void)

{

int i;

double de;

printf("#f2[0]:");

scanf("%lf", &f2[0]);

/* calculation of flow field  */

de=10.0/(double)(n-1);

for(i=0; i<n; i++){

eta[i]=(double)i*de;

}

f[0]=f1[0]=0.0;

for(i=1; i<n; i++){

f3[i]=-0.5*f[i-1]*f2[i-1];

f2[i]=f2[i-1]+f3[i]*de;

f1[i]=f1[i-1]+f2[i]*de;

f[i]=f[i-1]+f1[i]*de;

}

/* calculation of temperature field  */

printf("Pr:");

scanf("%lf", &Pr);

F[0]=0.0;

for(i=1; i<n; i++){

F[i]=F[i-1]+f[i-1]*de;

}

theta[0]=0.0;

for(i=1; i<n; i++) theta[i]=theta[i-1] +

exp(-0.5*Pr*F[i-1])*de;

c1=theta[n-1];

for(i=0; i<n; i++) theta[i]=1.0-theta[i]/c1;

printf("# eta   f'   theta   Pr=%lf\n", Pr);

for(i=0; i<n; i=i+10)

printf("%lf  %lf  %lf\n", eta[i],f1[i], theta[i]);

}